Projekt 1

- Wyniki obliczeń uzyskane zostały w oparciu o wzorcowe źródła światła Philips.:

- W rzeczywistości mogą one nieznacznie ulec zmianie.:

- W przypadku braku szczegółowych wytycznych do obliczeń przyjęto referencyjne założenia projektowe:

PHILIPS BY102P LED260S/840 WB PSU / Karta danych oprawy

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu oświetleń.

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100 Kod Flux CIE: 64 89 98 100 100

Wylot światła 1:

Wylot światła 1:

Hala POSIR / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 7.600 m, Wysokość montażu: 7.600 m, Współczynnik konserwacji: 0.90

Wartości Lux, Skala 1:442

Powierzchnia	 [%]	Em [lx]	Emin [lx]	Emax [lx]	Emin / Em

| Płaszczyzna pracy | / | 805 | 54 | 1340 | 0.067 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podłoga | 20 | 768 | 58 | 1310 | 0.076 |
| Sufit | 70 | 149 | 37 | 251 | 0.245 |
| Ściany (4) | 50 | 241 | 54 | 874 | / |

# Płaszczyzna pracy:

Wysokość:	1.000 m

Siatka:	128 x 128 Punkty

Margines:	0.500 m

UGR	Wzdłuż-	W poprzek	do osi oświetlenia Lewa ściana		29		29

Dolna ściana	29	29

(CIE, SHR = 0.25.)

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.293, Sufit / Płaszczyzna pracy: 0.186.

# Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	 (Oprawa) [lm]	 (Lampy) [lm]	P [W]

1	60	PHILIPS BY102P LED260S/840 WB PSU (1.000)

25501	25500	187.0

1530000

W sumie:	1530034	W sumie: 11220.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 6.14 W/m² = 0.76 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 1826.32 m²)

Hala POSIR / Lista opraw

60 Ilość	PHILIPS BY102P LED260S/840 WB PSU

Numer artykułu:

Strumień świetlny (Oprawa): 25501 lm Strumień świetlny (Lampy): 25500 lm Moc opraw: 187.0 W

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100 Kod Flux CIE: 64 89 98 100 100

Wyposażenie: 1 x LED260S/840 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu oświetleń.

Hala POSIR / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników)

Skala 1 : 442

# Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.	Etykieta	Typ	Siatka		Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin /

Em

Emin / Emax

1

Powierzchnia obliczeniowa 1

pionowa	20 x 10	1171	882	1301	0.753	0.678